### I

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE:

ALLEGATO 1 – Relazione tecnica

ALLEGATO 2 – Piano di utilizzazione agronomica dei fanghi

ALLEGATO 3 – Schema di notifica (di cui all’art. 9 del D.Lgs. 99/1992 e s.m.i.)

MODELLO A – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica da presentarsi datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante, contenente le opportune descrizioni ed i dati tecnici riguardanti, almeno, quanto segue:

- la provenienza di ogni tipo di fango (Ente o Ditta dal quale sono prodotti i fanghi);

- l’attività da cui deriva ogni tipo di fango o i vari fanghi, precisando quanto segue:

- i tipi di lavorazione e/o produzione dell’insediamento produttivo da cui derivano i reflui;

- le sostanze utilizzate in tali cicli produttivi;

- i prodotti eventualmente additivati nei cicli produttivi, per i quali devono essere fornite le composizioni, le schede tecniche ed i consumi;

- la tipologia degli scarichi che affluiscono agli impianti di depurazione da cui derivano i fanghi;

- la tipologia, la potenzialità e le caratteristiche tecniche e di processo degli impianti di depurazione da cui derivano i fanghi;

- i prodotti (reagenti) eventualmente additivati ai reflui negli impianti di depurazione, per i quali devono essere fornite le composizioni, le schede tecniche ed i consumi;

- natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipo di fango (allegare relativi certificati analitici);

- modalità di campionamento dei fanghi per l’analisi degli stessi preliminarmente all’utilizzazione agronomica – con frequenza non inferiore a quella stabilita all’art. 11 del D.Lgs. 99/1992 e s.m.i. – con indicazione di quanto segue:

- consistenza dei fanghi (pompabili o palabili);

- punti o manufatti individuati per le operazioni di campionamento, riportati su planimetria a scala adeguata e completi di disegni tecnici, ove necessari;

- eventuali apparecchiature individuate per le operazioni di campionamento, complete di disegni e caratteristiche tecniche e funzionali;

- modalità di prelievo dei fanghi per l’avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica, con indicazione di quanto segue:

- consistenza dei fanghi (pompabili o palabili);

- punti o manufatti individuati per le operazioni di prelievo, riportati su planimetria a scala adeguata e completi di disegni tecnici, ove necessari;

- eventuali apparecchiature individuate per le operazioni di prelievo, complete di disegni e caratteristiche tecniche e funzionali;

- per la fase di stoccaggio dei fanghi devono essere fornite le seguenti informazioni:

- descrizione dei metodi di stoccaggio previsti;

- planimetrie e modalità di gestione delle aree di stoccaggio;

- tipo e caratteristiche di tenuta degli eventuali contenitori dei fanghi,

- calcoli sulle quantità scaricabili di ogni tipo di fango in relazione al volume dei fanghi stessi ed alle possibilità temporali di svuotamento delle aree interessate;

- periodo massimo di stoccaggio;

- qualora siano previste operazioni di condizionamento o trattamento semplice dei fanghi (con esclusione delle operazioni proprie del ciclo fanghi eseguite presso gli impianti di depurazione), finalizzate a garantire che i fanghi stessi rispettino le caratteristiche agronomiche e/o di tossicità non permanente e/o di stabilità, per l’utilizzo in agricoltura, di cui alle Tabelle 3, 4 e 5 dell’allegato 4 della presente modulistica – secondo la disciplina derivata dall’applicazione dei disposti di cui al D.Lgs. 99/1992 e s.m.i. e delle indicazioni mutuate dalla D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 (ove applicabile e con i necessari aggiornamenti) – devono essere fornite le seguenti informazioni:

- metodi di condizionamento o trattamento semplice previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);

- controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;

- planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento semplice;

- modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento semplice, comunque preliminarmente all’utilizzazione agronomica, con espressa indicazione (ove differenti) delle informazioni tecniche di cui al precedente punto 4;

- modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento semplice, per l’avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica, con espressa indicazione (ove differenti) delle informazioni tecniche di cui al precedente punto 5;

- modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;

- modalità e attrezzature previste per le operazioni di distribuzione in campo dei fanghi, con particolare riferimento alle migliori tecniche disponibili in materia.

ALLEGATO 2

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI

Alla domanda deve essere allegato un piano di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione avente almeno le seguenti caratteristiche :

- il piano di utilizzazione deve essere redatto secondo i criteri, le formule ed i coefficienti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Regionale attuative del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., sottoscritto da tecnici abilitati iscritti ai relativi Albi Professionali (Agrotecnici, Periti Agrari, Dottori in Scienze Agrarie o Forestali) e, per accettazione, sottoscritto da parte dei proprietari o conduttori dei terreni interessati;

- per ogni appezzamento di terreno per cui è richiesta l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è necessario fornire:

- la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli (allegare idonea documentazione cartografica in scala adeguata);

- l’attestazione delle distanze minime da:

- laghi e/o corsi d’acqua con portata media annua superiore a 2 mc/s;

- altri corpi idrici superficiali naturali ed artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio;

- strade di ogni categoria, eccetto quelle interpoderali e le piste agro-silvopastorali;

- abitazioni, anche sparse, di qualsiasi tipo e centri abitati,

- pozzi di captazione di acque a scopo potabile;

- la dichiarazione che i terreni non sono allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto e che gli eventuali pendii non sono maggiori del 15%;

- i certificati analitici dei terreni, secondo quanto previsto dall’Allegato IIA del D.Lgs. 99/1992 e s.m.i.;

- le colture interessate e le relative superfici;

- le quantità di fanghi da distribuire;

- le quantità di Azoto, Fosforo e Potassio apportate con l’utilizzazione dei fanghi e quelle asportate dalle colture, al proposito, devono essere calcolati ed esplicitati gli eventuali surplus di bilancio;

- le eventuali, ulteriori necessità di concimazione in relazione alle colture ed alle produzioni previste;

- il piano di utilizzazione deve essere datato ed avere una durata triennale;

- analogo piano di utilizzazione deve essere redatto anche nel caso di usi alternativi, quali il recupero o la ricostituzione dei terreni, il pre-impianto al fine della creazione e del mantenimento del verde

Ogni anno dovrà essere presentata alla Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio - ed alla Regione Piemonte - Assessorato all’Ambiente - una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione, redatta sulla base del Registro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/1992 e s.m.i..

ALLEGATO 3

Documentazione da presentare – quale parte integrante – della domanda di autorizzazione è la notifica di cui al 1° comma, P.to b), dell’art. 9 del D.Lgs. 99/1992 e s.m.i., redatta secondo lo schema sotto riportato.

- SCHEMA di NOTIFICA

- Dati relativi all’impianto di provenienza dei fanghi:

- Denominazione Ditta ........................................................................................................

- sita nel Comune di ............................................. Via ..........................................., n. .......

- Dati analitici dei fanghi (la Ditta deve riportare i dati analitici per ogni tipo di fango destinato all’utilizzazione agronomica):

| - Parametro | - Unità di misura |
| --- | --- |
| Umidità a 105 °C |  |
| pH |  |
| Ceneri a 650 °C |  |
| Fenoli volatili | - mg/Kg s.s. |
| Tensioattivi | - mg/Kg s.s. |
| Salinità | - meq./100 g |
| S.A.R. (se la Salinità è > 50) |  |
| Cloruri (se la Salinità è > 50) | - mg/Kg s.s. |
| Solfati (se la Salinità è > 50) | - mg/Kg s.s. |
| Carbonio organico |  |
| Azoto totale |  |
| Fosforo totale |  |
| Potassio totale |  |
| Cadmio totale | - mg/Kg s.s. |
| Cromo totale | - mg/Kg s.s. |
| Mercurio totale | - mg/Kg s.s. |
| Nichel totale | - mg/Kg s.s. |
| Piombo totale | - mg/Kg s.s. |
| Rame totale | - mg/Kg s.s. |
| Zinco totale | - mg/Kg s.s. |
| Coliformi fecali | - MPN/gSS |
| Streptococchi fecali | - MPN/gSS |
| Salmonella | - MPN/gSS |
| Saggio di mineralizzazione dell’Azoto |  |
| Saggio di respirazione |  |
| Saggio di germinazione |  |

Dati analitici dei terreni (cfr. D.Lgs. 99/1992 e s.m.i., Allegato IIA, P.to 2, alla voce campionamento):

| - Parametro | - Unità di misura |
| --- | --- |
| pH |  |
| C.S.C. |  |
| Cadmio totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Cromo totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Mercurio totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Nichel totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Piombo totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Rame totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |
| Zinco totale ed estraibile | - mg/Kg s.s. |

Dati relativi all’identificazione di terreni e colture:

| Comune | Foglio | Mappale | Sup. (Ha) | Coltura in atto | Coltura prevista | Date previste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Allegati:

- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, Foglio e mappale);

- titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con indicazione di Comune, Foglio e mappale).

- estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l’utilizzo agronomico dei fanghi;

- planimetrie d’insieme dei terreni sui quali è previsto l’utilizzo agronomico dei fanghi – possibilmente su Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) – recanti le zone di rispetto relative alle risorse idriche da tutelare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (acque potabili), e le distanze minime dei terreni stessi da dette zone di rispetto, nonché da:

- laghi e/o corsi d’acqua con portata media annua superiore a 2 mc/s;

- altri corpi idrici superficiali naturali ed artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio;

- strade di ogni categoria, eccetto quelle interpoderali e le piste agro-silvopastorali;

- abitazioni, anche sparse, di qualsiasi tipo e centri abitati,

- pozzi di captazione di acque a scopo potabile.

ALLEGATO 4

(caratteristiche analitiche di riferimento)

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione.

| Metalli pesanti | Valore limite (mg/Kg s.s.) |
| --- | --- |
| Cadmio | 1,5 |
| Cromo | 150 |
| Mercurio | 1 |
| Nichel | 75 |
| Piombo | 100 |
| Rame | 100 |
| Zinco | 300 |

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all’utilizzazione in agricoltura.

| Metalli pesanti | Valore limite (mg/Kg s.s.) |
| --- | --- |
| Cadmio | 20 |
| Cromo | 1.000 |
| Mercurio | 10 |
| Nichel | 300 |
| Piombo | 750 |
| Rame | 1.000 |
| Zinco | 2.500 |

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all’utilizzazione in agricoltura.

| Parametro | Valore minimo | Valore massimo |
| --- | --- | --- |
| Carbonio organico % s.s. | 20 | ---------------- |
| Fosforo tot. (P) % s.s. | 0,4 | ---------------- |
| Azoto tot. % s.s. | 1,5 | ---------------- |
| Salmonelle MPN/gr. s.s. | ---------------- | 1.000 |

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

| Parametro | Limiti |
| --- | --- |
| Fenoli volatili | 10 (mg/Kg di sostanza secca) |
| Tensioattivi | 100 (mg/Kg di sostanza secca) |
| pH | 5,5 ÷ 8 |
| Salinità (meq/100 gr.) | 200 |
| S.A.R. (se Salinità > 50) | 20 |
| Cloruri (se Salinità > 50) | 5.000 (mg/Kg di sostanza secca) |
| Solfati (se Salinità > 50) | 10.000 (mg/Kg di sostanza secca) |

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura.

| Parametro | Limiti |
| --- | --- |
| Indice di Germinazione | > 40 % |
| Indice di Mineralizzazione dell’Azoto | < 10 % |
| Indice di Respirazione | < 2.000 mgO2/KgVS/h |

CERTIFICATI

- Uno dei seguenti soggetti (che deve essere cittadino italiano, o cittadino di Stati membri della U.E., o cittadino di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani):

* TITOLARE dell’Impresa Individuale;

* SOCI AMMINISTRATORI delle Società in nome collettivo;

* SOCI ACCOMANDATARI delle Società in accomandita semplici;

* SOCI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA negli altri casi;

deve presentare la sottostante Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................

Nato/a a……………………………....................................... Prov. di....................... il ................................

residente in .......................................................................... Prov. .............................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .....................................

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Ditta ............................................................

.......................................................................................................................................... (ragione sociale)

con sede legale in .......................................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .....................................

e con sede operativa in ...............................................................................................................................

Via/C.so/P.za ................................................................................................num. .....................................

codice fiscale.........................................................................

partita IVA ............................................................................

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di essere 	 cittadino/a italiano/a,

cittadino/a di Stato membro della Unione Europea

cittadino/a residente in Italia di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini

italiani

- che i soci della ditta muniti di rappresentanza legale sono i Sigg.:

………………...………... nato/a a …………………… il………………….residente…………………………..

………………………….. nato/a a …………………… il………………….residente…………………………..

………………………….. nato/a a …………………… il………………….residente…………………………..

………………………….. nato/a a …………………… il………………….residente…………………………..

………………………….. nato/a a …………………… il………………….residente…………………………..

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

- di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, di avere diretta conoscenza del fatto che i sopra elencati soci muniti di rappresentanza legale sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D. M. 5.02.1998.

Allegati:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso in cui la sottoscrizione della comunicazione venga apposta in presenza del dipendente addetto

.........................................., lì .............................

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell’impresa)

- ..........................................................................